SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU PRAC MODERNIZACYJNYCH.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ZAŁOŻENIA OGÓLNE    ST-00

Kody CPV dla zamówienia:

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z "Modernizacją sal kinowych w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - sala im. Piotra Kosińskiego i Zofii Rysiówny".

Wszelkie dostawy, prace instalacyjne i budowlane należy realizować w oparciu o przedmiar robót opracowany przez kosztorysanta Andrzeja Wańczyka.

Modernizowane pomieszczenia w trakcie prac będą puste i przekazane wykonawcy do realizacji protokolarnie.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu kompleksowe wykonanie prac modernizacyjnych. Rodzaje i ilości robót do wykonania zawiera przedmiar robót stanowiący integralną część niniejszej specyfikacji.

Zakres prac.

- demontaż starych listew aluminiowych narożnikowych na stopniach widowni kinowej pomiędzy rzędami i przekazanie ich Inwestorowi,

- demontaż podświetlanych aluminiowych listew narożnikowych na stopniach komunikacyjnych widowni kinowej - listwy do odzysku i ponownego wbudowania po ułożeniu nowych wykładzin,

- demontaż starych wykładzin dywanowych ułożonych na posadzkach i częściowo na ścianach z ich utylizacją,

- naprawę i przygotowanie podłoża pod ułożenie nowych wykładzin,

- ułożenie nowych wykładzin dywanowych na posadzkach i na ścianach z montażem nowych listew aluminiowych narożnikowych oraz aluminiowych listew narożnikowych podświetlanych - z odzysku.

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Wykonawca robót z zakresu Zadanie nr 1 tj. wymiany wykładzin zobowiązany jest do zabezpieczenia ekranu kinowego i okładzin ściennych przed zabrudzeniem.

Zamawiający informuje, że obiekt nie ma zaplecza na którym można wygospodarować zewnętrzny plac budowy, materiał z rozbiórki wykładzin i demontażu foteli  należy we własnym zakresie wywozić na bieżąco i utylizować.

Inwestor nie ma miejsca na składowanie i utylizację rumowiska.

1.5. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy są pomieszczenia MCK SOKÓŁ  tj. sala im. P. Kosińskiego i Zofii Rysiówny.

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność  z  dokumentacją przetargową i  ST zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Inspektora nadzoru oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

2.  MATERIAŁY

2.1. Do wykonania prac modernizacyjnych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych  dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, sprzęt, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, wymagane atesty , spełniały normy. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (w tym m.in. proponowane materiały, sprzęt, urządzenia) spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ.

3.  SPRZĘT - OGÓLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. Określenia podstawowe

Użyte wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

4.1 Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

4.3 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją przetargową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

5. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE – ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE.

KOD SPECYFIKACJI - ST-01        dla Zadania nr 1.

WYKŁADZINY PODŁOGOWE DYWANOWE.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą wykładzin dywanowych w sali kinowej im. Piotra Kosińskiego w budynku Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3.

2. Zakres robót objętych specyfikacją:

- zabezpieczenie folią ścian i ekranu kinowego na czas wykonywania robót,

- demontaż starych listew aluminiowych narożnikowych na stopniach widowni kinowej pomiędzy rzędami i przekazanie ich Inwestorowi,

- demontaż podświetlanych aluminiowych listew narożnikowych na stopniach komunikacyjnych widowni kinowej - listwy do odzysku i ponownego wbudowania po ułożeniu nowych wykładzin,

- demontaż na czas wymiany wykładzin grzejników ściennych szt. 4 i ponowny ich montaż po zakończeniu prac,

- demontaż starej wykładziny dywanowej / wykładzina HEUGA w płytach 60*60cm ułożona na posadzkach i częściowo na ścianach/ i jej utylizacja,

- naprawę i przygotowanie podłoża pod ułożenie nowych wykładzin - zdarcie starej warstwy kleju, przygotowanie podłoża poprzez przeszlifowanie, szpachlowanie i gruntowanie,

- ułożenie nowych wykładzin dywanowych na posadzkach i na ścianach z montażem nowych listew aluminiowych narożnikowych oraz aluminiowych listew narożnikowych podświetlanych - z odzysku.

3. MATERIAŁY:

WYKŁADZINA: zakłada się montaż wykładzin podłogowych akustycznych np. Halbmond Arcade 640 g z zintegrowanym filcem 550g lub innych równoważnych, które winny spełniać poniższe wymagania:

Klasa obiektowa - ścieralność      33

Skład włókna                      					100% Poliamid

Skład podkładu                    	75% PES-poliester/, 25%PA-poliamid i filc 550g.

Waga runa:                         					 610 - 640 gr/m2

Waga całkowita z zintegrowanym podkładem filcowym     	2240 gr/m2

Wysokość całkowita wykładziny z podkładem filcowym do     	 10 mm

Wysokość runa                  					3.8 – 4.0  mm

Gęstość runa do                     					0.12g/m3

Ilość punktów igłowania  min.               				316000/m2

Tłumienie dźwięku        min.           				37 dB

Możliwość zastosowania dowolnych wzorów na bazie 8 kolorów z uwzględnieniem że dostawca wykładziny opracuje wzór do akceptacji przez Inwestora w cenie wykładziny.

Reakcja na ogień - klasa trudnozapalności minimum  Cfl-s1

GRUNT, MASA SZPACHLOWA i KLEJ - dla ułożenia wykładziny:

Dla przygotowania podłoża pod nową wykładzinę koniecznym będzie zdarcie starego kleju poprzez przeszlifowanie starej wylewki, naprawę ewentualnych ubytków podłoża / istniejące podłoże - wylewka cementowa z warstwą samopoziomującą wykonana była w 2000r./ poprzez użycie mas szpachlowych, zagruntowanie podłoża wolnym od rozpuszczalników ekologicznym gruntem dyspersyjnym i ułożenie nowej wykładziny na wybranym kleju systemowym.

Masa szpachlowa np. Servoplan R 300 S - masa wypełniająca i reperacyjna lub inna równoważna - na bazie cementu uszlachetniona specjalnymi włóknami do wypełnienia i wyrównywania podłoży winna spełniać następujące warunki:

- czas szpachlowania ok. 15 - 20 minut, ruch pieszy po ok. 30 minutach i klejenie wykładzin po ok. 1 - 1,5 godziny.

Grunt dyspersyjny np. Okatmos EG 20 lub równoważny winien spełniać następujące warunki:

- musi być wolny od rozpuszczalników oraz musi być ekologiczny - służyć winien do gruntowania podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych pod masy wyrównujące i kleje posadzkowe,

- musi posiadać właściwości aseptyczne (uniemożliwiające rozwój grzybów i pleśni pod wykładzinami)

- krótki czas schnięcia do ok. 2 godzin.

Klej do wykładzin np. Okatex 01 lub inny równoważny winien spełniać następujące warunki:

- musi być wolny od rozpuszczalników, ekologiczny, służyć do klejenia wykładzin dywanowych

- musi mieć wysoką początkową i końcową siłę klejenia.

- musi posiadać właściwości aseptyczne uniemożliwiające rozwój bakterii i grzybów pod wykładzinami,

- trwałość końcowa kleju tj. czas po którym klej w pełni związał, a powierzchnia może być w pełni wykorzystana po 24 godzinach.

Narożnikowe profile aluminiowe schodowe z kątownika 40*20mm:

Kątownik  schodowy 40x20 ALUMINUM - anadowane

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

4.1 Kontrola jakości prac i zamontowanej wykładziny obejmowała będzie:

- przygotowanie podłoża przed klejeniem nowej wykładziny,

- sposób zamontowania wykładziny, równomierne przyleganie do posadzki,

- trwałość zamontowania nowych aluminiowych listew narożnikowych i listew narożnikowych podświetlanych z odzysku.

5. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1.  Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

Polską Normą lub  aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6. ODBIÓR ROBÓT - Sprawdzenie kompletności wykonania prac.

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem nowych wykładzin.

Nowy Sącz 20.06.2013r.						Opracował:

Andrzej Wańczyk