Załącznik nr 7 do SIWZ

(załącznik nr 1 do umowy nr ........ z dnia ..............)

Znak sprawy: V-271-1-2/2017

Opis przedmiotu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa foteli kinowych do sali im. Danuty Szaflarskiej zlokalizowanej w budynku Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu”

Kody CPV dla zamówienia:

39113110-8 – Fotele

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot

Przedmiotem niniejszego  opisu jest dostawa i montaż foteli  w sali kinowej im. Danuty Szaflarskiej w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu".

Wszelkie dostawy należy realizować w oparciu o niniejszy „Opis przedmiotu zamówienia”.

Pomieszczenie (sala) w trakcie prac będzie puste i przekazane wykonawcy do realizacji protokolarnie.

Demontaż i składowanie istniejących foteli na sali zostanie dokonany przez Zamawiającego.

1.2.  Zakres stosowania przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji dostaw wymienionych w pkt. 1.3.

1.3.  Zakres dostaw objętych przedmiotem zamówienia

Dostawy, których dotyczy opis obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu kompleksową wymianę foteli kinowych.

Zakres prac obejmuje:

- dostawę i montaż nowych foteli kinowych z uwzględnieniem prac naprawy posadzki – otworów w posadzce po demontażu starych foteli kinowych.

Montaż nowych foteli należy wykonać przy użyciu tzw. kotew chemicznych np. Soudafix Soudal lub równoważnych

1.4. Prace towarzyszące i prace tymczasowe.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ekranu kinowego i okładzin ściennych przed zabrudzeniem i zakurzeniem.

1.5. Informacje o terenie budowy

Terenem dostawy jest sala kinowa im. Danuty Szaflarskiej zlokalizowana na parterze w budynku Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3.

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące dostawy

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania dostawy, zgodność z  dokumentacją przetargową i ofertową zawierającą ogólne wymagania  wykonania i  odbioru prac oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane.

2.  MATERIAŁY

2.1. Do wykonania dostawy mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania prac muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności odnoszącą się do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych  dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, sprzęt, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego, wymagane atesty, spełniały normy. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy (w tym m.in. proponowane materiały, sprzęt) spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

3.  SPRZĘT - OGÓLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych dostaw, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentach o udzielenie zamówienia publicznego (w szczególności w opisach przedmiotu zamówienia oraz rysunkach) zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty, źródła, szczególnego procesu lub pochodzenie materiałów będących przedmiotem zamówienia - dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji dostawy materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej i nie powinny być  gorsze od jej założeń. Zamawiający dopuszcza rynkowe odpowiedniki o parametrach nie gorszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiały (wyroby) są równoważne w stosunku do wymogów określonych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz potwierdzające że są one rzeczywiście równoważne

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

FOTELE KINOWE.

Zakres dostawy-prac obejmuje dostawę (transport) i montaż fabrycznie nowych foteli kinowych w ilości 179 sztuk foteli kinowych stałych, jeden zestaw dwufotelowy na wspólnej ramie-stopie nie mocowany na stałe do posadzki oraz 8 kompletów siedzisk i oparć rezerwowych. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji plus 12 sztuk foteli kinowych stałych, co stanowi plus 6,71 % wartości zamówienia podstawowego/gwarantowanego. Wartość łączna ilości foteli nie przekroczy maksymalnie 193 sztuki.

Specyfikacja i wymiary fotela kinowego

a. wysokość całkowita: 						95- 98cm.

b. szerokość w osiach podłokietników: 				53-55cm.

c. głębokość złożonego fotela z podniesionym siedziskiem: 	42-45cm.

d. głębokość z opuszczonym siedziskiem 			70-72cm

e. szerokość poliuretanowego podłokietnika 			85mm-90mm

f. rozkład i sposób zamontowania foteli musi spełniać wymogi aktualnych przepisów i norm (załącznik nr 10 i 11 do SIWZ).

g. fotele powinny być dopuszczone i umiejscowione do użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

h. w celu weryfikacji spełnienia wymogów technicznych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć na własny koszt do oferty:

- oferowany fotel w tapicerce welurowej,

- poduszkę siedziska z częściowo usuniętą pianką prezentującą konstrukcję wewnętrzną oraz sprężyny i budowę układu tapicerskiego,

- poduszkę oparcia prezentującą, z częściowo usuniętą pianką, konstrukcję wewnętrzną oraz sprężyny i budowę układu tapicerskiego,

- przekrój podłokietnika prezentujący wewnętrzną konstrukcję metalową,

i. wraz z fotelem należy dostarczyć kartę katalogową oferowanego modelu i wzornik kolorystyki tapicerki wraz z dokumentem określającym stopień wytrzymałości na ścieranie.

j. stopy i nogi foteli - wykonane z wytrzymałych elementów stalowych malowanych proszkowo zapewniając trwały i estetyczny element (brak widocznych spawów), fotel musi posiadać dwie nogi w rzędzie wspólne dla sąsiadujących miejsc, każda noga fotela musi być przytwierdzona do podłoża w dwóch miejscach, łby śrub zamaskowane plastikowymi zaślepkami, noga profilowana, stopa tłoczona.

k. konstrukcja siedziska i oparcia - wykonana winna być z profili metalowych /nie dopuszcza się stosowania materiałów drewnianych jako elementów konstrukcji fotela ani jako wewnętrznej konstrukcji oparcia i siedziska/, wewnątrz pianki oparcia i siedziska metalowa konstrukcja nośna i sprężyny stalowe o okrągłym przekroju:

- minimalna ilość sprężyn w poduszce siedziska – min. 5szt, sprężyny o średnicy min.3mm

- minimalna ilość sprężyn w poduszce oparcia – min. 2szt, sprężyny o średnicy min.3mm;

l. oparcie i siedzisko - trudno-zapalne, profilowane z pianki poliuretanowej lanej wykonane w technologii wtrysku do formy trwale zespolone z pianką ogniotrwałą.

Oparcie i siedzisko:

-gęstość pianki na siedzisku: 65-70 kg/m3

-gęstość pianki na oparciu: 55-60 kg/m3

- tapicerka zespolona z pianką oparcia i siedziska bez szwów, zszywek, kleju, suwaków,

-oparcie z dwoma przetłoczeniami w kształcie przypominającym odwróconą literę „L” (rysunek w załączniku nr 8 do SIWZ),

-pomiędzy tapicerką z pianką warstwa pianki ogniotrwałej zarówno na siedzisku jak i na oparciu o grubości min. 4mm trwale zespolona z tapicerką i pianką wewnętrzną,

(nie dopuszcza się wykonania siedziska i oparć z pianek ciętych i z użyciem materiałów drewnianych)

Siedzisko podnoszone poprzez dwie bezgłośne sprężyny, sprężyny należy umieścić w plastikowej osłonce siedziska. Siedzisko powinno być mocowane w taki sposób, aby możliwa była jego wymiana bez potrzeby rozkręcania pozostałych elementów fotela, elementy mocujące siedzisko montowane do nogi fotela.

m. tapicerka - syntetyczna 100% poliester, welur, kolor do uzgodnienia spośród gamy kolorystycznej od czarnego do popielatego w kropki lub bez wzorku /dostarczenie próbek materiału przez Wykonawcę wraz z ofertą/ wytrzymałość na ścieranie min. 50.000 cykli Martindel’a; integralnie zespolona z formatką oparcia i siedziska (połączenie układu tapicerskiego z formatką oparcia i siedziska powinno być wykonane próżniowo podczas procesu formowania pianki w formie bez użycia kleju, zszywek, zamków błyskawicznych itp. - tapicerka nie może się marszczyć ani odstawać od pianki na całej swojej powierzchni),

n. podłokietniki - wykonane z czarnego poliuretanu z widoczną strukturą o szerokości 85-90mm.  wewnątrz podłokietnika konstrukcja metalowa zalana poliuretanem, gr. ścianki profila min. 1mm, pod podłokietnikiem pusta przestrzeń w strefie siedziska umożliwiająca wykorzystanie miejsca przez widza;

o. osłona oparcia i siedziska  - oparcie i siedzisko zabezpieczone osłonkami z polipropylenu lub innej masy plastycznej wysokoudarowej w kolorze czarnym matowym, osłonka siedziska perforowana, otwory okrągłe:

- grubość osłonki siedziska 4 – 6 mm

- grubość osłonki oparcia 4 – 6 mm;

p. materiały stosowane przez Wykonawcę podczas realizacji przedmiotu umowy powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu, stosowanych w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane, oraz jakościowym i gatunkowym wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ.

r. Wszystkie fotele numerowane białymi cyframi arabskimi umieszczonym w polipropylenowej osłonce zamontowanej pod siedziskiem fotela, numeracja rzędów na tapicerowanym boku fotela w osłonce wykonanej z poliprepylenu na każdym skraju rzędu, wyłączając fotele przylegające do ściany (tapicerka z tego samego materiału, co fotel) - numerki rzędów z czarnego polipropylenu z białymi cyframi rzymskimi.

q. Wymagane atesty, certyfikaty foteli kinowych:

- Atest (sprawozdanie) z badań wytrzymałościowych konstrukcji w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

- Atest higieniczny.

- Atest trudnozapalności układu tapicerskiego.

 certyfikaty i atesty powinny być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń (dokumenty te Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić na każde żądanie Zamawiającego - po podpisaniu umowy ale nie później niż przed montażem foteli).